ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

- Akce:	Úprava vstupu Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín

Místo stavby:			parcela č. 600/1

k. ú. Žilina u Nového Jičína

Stavebník:			Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková 				organizace
				U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
				IČ: 00848077

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

| Rekonstrukce vstupu Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | SŠTZ Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, 741 01 | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 04-2021 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

- Akce:	Úprava vstupu Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín

Místo stavby:			parcela č. 600/1

k. ú. Žilina u Nového Jičína

Stavebník:			Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková 				organizace
				U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
				IČ: 00848077

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Pozemky pro realizaci revitalizace vstupu do areálu Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín se nachází v katastrálním území Žilina u Nového Jičína. Projekt se týká pozemku p.č. 600/1, vše k.ú. Žilina u Nového Jičína, na kterém se nachází stávající nástupní plocha do areálu školy.

Ústředním bodem revitalizace nástupního prostoru bude úprava zpevněných ploch ve formě vzájemně se prolínajících zrcadlově otočených segmentových obloukových komunikací, doplněných o rozšiřující obloukové zálivy zpevněných ploch. Zpevněné plochy jsou navrženy v kombinaci šedé žulové mozaiky a velkoplošné betonové dlažby pískové barvy, lemované dvojřádkem ze žulových kostek.

Celkové řešení nástupní plochy je odlehčeno a doplněno sadovou výsadbou ve formě trvalek a růží do kačírkových záhonů, dále také vyšším patrem živého plotu, lemujícího část zpevněných ploch a také skupinami keřové výsadby. Zbývající nezastavěná část nástupního prostoru areálu školy je řešena jako primárně travnatá plocha, doplněná stávajícími vzrostlými stromy.

Projekt revitalizace vstupu do areálu Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín tvoří stavební objekty zpevněných ploch a sadových úprav.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

1.2.1. 	Technická zpráva

Pozemky pro realizaci revitalizace vstupu do areálu Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín se nachází v katastrálním území Žilina u Nového Jičína. Projekt se týká pozemku p.č. 600/1, vše k.ú. Žilina u Nového Jičína, na kterém se nachází stávající nástupní plocha do areálu školy.

Inženýrské sítě

Pozemky pro realizaci revitalizace vstupu do areálu Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín se nachází v katastrálním území Žilina u Nového Jičína. Projekt se týká pozemku p.č. 600/1, vše k.ú. Žilina u Nového Jičína, na kterém se nachází stávající nástupní plocha do areálu školy. V rámci úpravy zpevněných ploch budou u stávajících telekomunikačních sítí, které probíhají pod rozebíratelnými zpevněnými plochami provedeny dělené chráničky DN 100. V rámci stavebních prací budou k novým lemům zpevněných ploch přesunuty 2 stávající informační tabule a 2 směrové tabule.

Zpevněné plochy

Ústředním bodem revitalizace nástupního prostoru bude úprava zpevněných ploch ve formě vzájemně se prolínajících zrcadlově otočených segmentových obloukových komunikací, doplněných o rozšiřující obloukové zálivy zpevněných ploch. Zpevněné plochy jsou navrženy v kombinaci šedé žulové mozaiky a velkoplošné betonové dlažby pískové barvy, lemované dvojřádkem ze žulových kostek.

Lemy nových zpevněných ploch budou ohraničeny dvojřádkem ze žulových kostek 100x100mm, kladených do betonového lože. Šedá kamenná žulová mozaika 5x5cm bude kladena do štěrkových vrstev, stejně tak velkoplošná písková betonová dlažba 600x400x40mm bude kladena do štěrkových vrstev dle specifikované skladby konstrukcí.

Sadové úpravy

Celkové řešení nástupní plochy je odlehčeno a doplněno sadovou výsadbou ve formě trvalek a růží do kačírkových záhonů, dále také vyšším patrem živého plotu, lemujícího část zpevněných ploch a také skupinami keřové výsadby. Zbývající nezastavěná část nástupního prostoru areálu školy je řešena jako primárně travnatá plocha, doplněná stávajícími vzrostlými stromy.

Podkladem pro vypracování projektu stavby bylo geodetické polohopisné a výškopisné zaměření řešené části areálu, vyjádření o existenci inženýrských sítí a také prohlídka staveniště za účasti zástupce investora.

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy. Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb.,  352/2000 Sb.

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny přípojky inženýrských sítí probíhající na pozemku investora. Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány a vyvzorkovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Kunín, 04 – 2021						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka